Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego – pomp do wody

WIIH  w Warszawie w zakresie spełniania wymagań pomp do wody przeprowadził w 2024 r. łącznie  30 kontroli.

Kontrolą objęto 4 producentów, 6 sprzedawców hurtowych i 20 sprzedawców detalicznych.

Ocenie poddano 29 partii wyrobów.

Ustalenia kontroli:

Sprawdzenia prawidłowości oznakowania i wymagań konstrukcyjnych wyrobów dokonano w oparciu o wymagania normy PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne, w powiązaniu z normą PN-EN 60335-2-41 Elektryczny sprzęt do użytku domowego – Bezpieczeństwo użytkowania- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp oraz § 5 i § 6  rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r. poz. 806). W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że 10 partii wyrobów (34,5%) nie spełnia wymagań w ww. zakresie.

Nieprawidłowości dotyczące wymagań konstrukcyjnych dotyczyły 3 partii wyrobów (10,3%) ze względu na zastosowanie zbyt krótkiego przewodu zasilającego.

Nieprawidłowości dotyczące oznakowania dotyczyły 8 partii wyrobów(27,6%), w tym:

- nie zamieszczono oznakowania informującego o maksymalnej roboczej głębokości zanurzenia w metrach (1 partia);

- zastosowano „podwójne znakowanie”, które może wprowadzić użytkownika w błąd, ponadto wyrób oznakowano symbolem II klasy ochrony przed porażeniem elektrycznym (wytłoczenie na korpusie pompy i symbol w instrukcji obsługi) i jednocześnie zastosowano wtyczkę przewodu zasilającego I  klasy ochrony przed porażeniem elektrycznym. Na przewodzie zasilającym nie zamieszczono informacji określających materiał z którego wykonano izolację przewodu oraz ilości i średnicy żył w przewodzie (1 partia);

- rozbieżność pomiędzy wartością maksymalnej głębokości zanurzenia wskazaną w oznakowaniu bezpośrednio na wyrobie i w załączonej instrukcji (2 partie);

- brak instrukcji instalacji i użytkowania w j. polskim (1 partia);

- umieszczenie w instrukcji obsługi wykluczające się wzajemnie informacje dotyczące maksymalnej roboczej głębokości zanurzenia (1 partia);

- brak informacji o użytkowaniu sprzętu  przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, ponadto brak powołania się na krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych (2 partie).

Wykorzystanie wyników kontroli:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono niezgodności z obowiązującymi wymaganiami w tym niezgodności formalne.

Do 7 producentów wystosowano wezwanie do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854). Producenci wykonali działania naprawcze polegające na:

- poprawieniu deklaracji zgodności zgodnie z wymaganiami;

- umieszczeniu na tabliczce prawidłowego oznakowania CE zgodne ze wzorem;

- poprawieniu instrukcji i uzupełnieniu brakujących informacji;

- dołączeniu do wyrobów polskojęzycznych instrukcji;

- dołączeniu do wyrobów przewodów zasilających o prawidłowej długości.

Ponadto kopie akt dotyczące dwóch wyrobów zostały skierowane do przekazania UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 76 ust. 1 ww. ustawy (sprawy w toku).

Sporządził: 							            	Akceptował:

Wiktor Augustyn – st. specjalista	                                 Adam Sobczyk- z-ca Naczelnika Wydziału BP