OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem spalinowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Oferowany samochód osobowy musi spełniać następujące wymagania:

- musi być fabrycznie nowy, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzić z produkcji nie wcześniej niż w 2025 roku oraz spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające      z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 – 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), tj. normę emisji spalin - min. CEE EURO 6d-ISC-FCM w zakresie emisji spalin obowiązującą na dzień dostawy pojazdów,

- musi być przystosowany do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

- musi mieć wykonane przeglądy zerowe (potwierdzenie zawarte w dokumentacji w fazie odbioru pojazdu).

Wyposażenie i parametry techniczne

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis oferowanego samochodu, jego parametrów i wyposażenia potwierdzony przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie | - Pojazd homologowany, 5 drzwiowy o rodzaju nadwozia: SUV, przeznaczony do przewożenia w jego wnętrzu min 5 osób (w tym kierowcy) o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t. - Pojazd w klasie średniej segment C (według umownej klasyfikacji samochodów w Europie, podział wielkości samochodu). - Wszystkie drzwi pojazdu przeszklone. |  |
| 2. | Rok produkcji, moc silnika | - Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., fabrycznie nowy. - Łączna moc silnika benzynowego w przedziale od 120 KM do 140 KM. - Norma emisji spalin – min. CEE EURO 6d-ISC-FCM – obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdu. |  |
| 3. | Układy | - Napędowy: - napęd na przednią/tylną lub obie osie, - automatyczna skrzynia biegów przekładnia stopniowa lub bezstopniowa - Kierowania: - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - kierownica z lewej strony, kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). |  |
| 4. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy | - Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. - System stabilizacji toru jazdy. - System wspomagający pokonywanie podjazdów. - System monitorowania ciśnienia w oponach. - Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy. - Połączenie alarmowe – automatyczne wezwanie pomocy po wypadku. - Zabezpieczenie antykradzieżowe. - Wielofunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych. - Interfejs Android auto lub i Apple Car Play. - System Bluetooth. - Port USB przód/tył - Inteligentny tempomat adaptacyjny. - Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowcą a pasażerem w części przedniej. - Poduszka powietrzna kierowcy kolanowa. - Kurtyny powietrzne. - Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości z sygnalizacją niezapiętych pasów. - Kamera cofania wraz z czujnikami parkowania z tyłu i z przodu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym. |  |
| 5. | Komfort i funkcjonalność | - Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie. - Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. - Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy. - Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy. - Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. - Tapicerka siedzeń materiałowa. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. - Fabryczny immobilizer. - Centralny zamek i autoalarm sterowany zdalnie. - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem. - System bezkluczykowego dostępu do pojazdu. - Uruchamianie silnika przyciskiem. - Minimum 1 gniazdo 12V. - Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową. |  |
| 6. | Wyposażenie | - Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. - Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne + elektryczne składanie lusterek. - Automatyczne ściemnianie lusterka wstecznego. - System monitorowania martwego pola w lusterkach. - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. - Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu. - Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów. - Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu. - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych. - Automatyczne światła drogowe. - Tylne lampy w technologii LED. - Światła do jazdy dziennej w technologii LED. - Światła główne, przeciwmgielne przednie i tylne w technologii LED. - Klimatyzacja zamontowana fabrycznie z nawiewem na tylne siedzenia. - Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu. - Przyciemniane szyby tylne. - Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenia komory silnika. - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. - Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń - Wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego, w przestrzeni bagażowej. - Apteczka z wkładem. Zawartość apteczki powinna posiadać znak CE. - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualna datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu. - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. - Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. - Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół). - Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 24 miesiące licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. - Dodatkowo komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 24 miesiące licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. - Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 26 lub 27) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdu. - Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie – w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe – w okresie od 15 października do 14 kwietnia. |  |
| 7. | Barwa nadwozia | Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w kolorze innym niż biały. |  |
| 8. | Wymagania dot. gwarancji | - Gwarancja na samochód: - mechaniczna - min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (Proponowany okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym) - na powłokę lakierniczą - min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów obejmującą wady materiałowe i montażowe, - na perforację nadwozia - min. 60 miesięcy bez limitu kilometrów. - Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. - Autoryzowany serwis (ASO) oraz naprawy gwarancyjne na terenie całej Polski, w tym co najmniej jedna autoryzowana stacji obsługi zlokalizowana w województwie, w którym ma siedzibę Zamawiający. |  |
| 9 | Dokumenty | Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem: - Świadectwo homologacji umożliwiającej dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami – Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć odpowiedni dokument w tym zakresie przed zawarciem umowy. - Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO – w języku polskim. - Książkę serwisową samochodu. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. - Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu. - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart. - Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. - Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia samochodu oraz inne wymagane prawem dokumenty. |  |

Zamawiający pod uwagę również bierze wyposażenie pojazdu w inne systemy bezpieczeństwa działające podczas jazdy, pomagające kierowcy w unikaniu wypadków lub minimalizowaniu ich skutków.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

- jest jego własnością i nie  jest obciążony  prawami osób trzecich i nie posiada wad prawnych,

- jest kompletny i sprawny technicznie,

- jest dopuszczony do ruchu, legitymuje się ważnym badaniem technicznym,

Zamawiający wymaga aby:

- samochód był fabrycznie nowy, z przeznaczeniem na rynek europejski do ruchu prawostronnego (kierownica z lewej strony pojazdu),

- w chwili odbioru przez Zamawiającego samochód posiadał wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję,

Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych.

………………………………………

Podpis Wykonawcy